Приложение № 5

к Порядку оказания медицинской помощи по профилю «Патологическая анатомия», утвержденному Приказом Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от «____»__________2012 г. №____

Правила проведения

иммуногистохимических исследований

1. Иммуногистохимические исследования могут проводиться только в патологоанатомических отделениях (лабораториях) I-ой и II-ой групп, сертифицированных по иммуногистохимическим методам исследования.

2. При отсутствии сертифицированной иммуногистохимической лаборатории материал, подлежащий иммуногистохимическому исследованию, подлежит направлению в соответствующий территориальный референсный центр.

3. Референсные центры формируются по территориальному принципу на базе патологоанатомических отделений (лабораторий), прошедших специальную сертификацию референсных центров по соответствующему направлению диагностической работы. В крупных городах может быть образовано несколько референсных центров по различным направлениями диагностической работы. Одно патологоанатомическое отделение (лаборатория) может выполнять функцию референсного центра по нескольким направлениями диагностической работы.

3.1. Задачи референсных центров:

3.1.1. консультирование наиболее сложных наблюдений;

3.1.2. оказание методической помощи локальным патологоанатомическим отделениям (лабораториям);

3.1.3. обеспечение функционирования систем внешнего контроля качества иммуногистохимических исследований;

3.1.4. выполнение организационно-методической работы по расширению востребованности иммуногистохимических исследований в клинике;

3.1.5. участие в системах внешнего контроля качества.

4. Организационно-штатная структура патологоанатомических отделений (лабораторий), выполняющих иммуногистохимические исследования, формируется по нормативам, предусмотренным для исследований биопсийного и операционного материала пятой категории сложности в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку.

5. Иммуногистохимические исследования выполняются медицинским персоналом патологоанатомических отделений (лабораторий). Постановка иммуногистохимических реакций осуществляется лаборантом-гистологом (фельдшером-лаборантом, медицинским технологом) или врачом (клинической лабораторной диагностики, патологоанатомом) или биологом, имеющим специальную подготовку по иммуногистохимии. Ответственным за проведение иммуногистохимического исследования является врач-патологоанатом, имеющий специальную подготовку по иммуногистохимическим методам исследований.

6. Порядок направления биоматериала для иммуногистохимических исследований:

6.1. Общие требования к порядку направления биоматериала на иммуногистохимические исследования соответствуют нормам пункта 4 приложения 4 к настоящему Порядку.

6.2. Особенности порядка направления биоматериала для иммуногистохимических исследований:

6.2.1. Показания к проведению иммуногистохимических исследований и перечень исследуемых маркеров определяет врач-патологоанатом, исходя из требований стандартов, принципов диагностической целесообразности и разумной достаточности. Направление по форме 014/у заполняет врач-патологоанатом, принявший решение о целесообразности проведения иммуногистохимического исследования.

6.2.2. Для материала, направляемого на иммуногистохимическое исследование из сторонних медицинских организаций, обязательно представление всех имеющихся первичных материалов исследования (блоки и микропрепараты), а также полной и информативной выписки из медицинской карты стационарного (амбулаторного) пациента.

6.2.3. Материал, предназначенный для иммуногистохимического исследования, должен фиксироваться в нейтральном забуференном 10% формалине не более 24 часов.

7. Порядок работы с биоматериалом, предназначенным для иммуногистохимического исследования:

7.1. Общие требования к порядку работы с биоматериалом, предназначенным для иммуногистохимического исследования соответствуют нормам пункта 5 приложения 4 к настоящему Порядку.

7.2. Особенности порядка работы с биоматериалом, предназначенным для иммуногистохимического исследования:

7.2.1. При описании результатов иммуногистохимических реакций должны быть указаны результаты реакций всех использованных антител с их клональной принадлежностью. Формальная полуколичественная оценка результатов иммуногистохимических реакций без четкого указания структур, в которых оценивались результаты реакций, не допускается.

7.2.2. Заключение по результатам патогистологического и иммуногистохимического исследования может быть предположительным, что отражается в заключении с указанием необходимого для уточнения диагноза набора дополнительных специальных исследований (молекулярно-биологических, молекулярно-генетических, электронно-микроскопических).

8. Устанавливаются следующие сроки выполнения иммуногистохимических исследований биопсийного и операционного материала:

8.1. стандартное иммуногистохимическое исследование (до 5 маркеров) – в срок до 7 рабочих дней;

8.2. расширенное иммуногистохимическое исследование (более 5 маркеров) – в срок до 15 рабочих дней; при этом предварительное (промежуточное) заключение оформляется в срок до 7 рабочих дней.