Приложение № 1

к Правилам изготовления и отпуска

лекарственных препаратов для

медицинского применения,

утвержденным приказом

Министерства здравоохранения и

социального развития Российской Федерации

от ________________2010 г. № _______

Примерный перечень

средств измерений, испытательного оборудования, лабораторной посуды, вспомогательных материалов, инструментов, приспособлений, титрованных растворов, растворителей, индикаторов, реактивов, применяемых для аналитических работ в аптечных организациях и у индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на осуществление фармацевтической деятельности

1. Средства измерений и испытательное

оборудование, применяемые для аналитических работ

1. Весы равноплечие ручные с пределами взвешивания в граммах: от 0,02 г до 1 г; от 0,1 г до 5 г; от 1 г до 20 г; от 5 г до 100 г.

2. Весы технические аптечные ВА-4.

3. Гири технические 4-го класса от 10 мг до 1 кг.

4. Гири технические 2-го класса миллиграммовые (разновес).

5. Фотоэлектроколориметр для ультрафиолетовой и видимой области спектра.

6. рН-метр милливольтметр (или иономер).

7. Рефрактометр.

8. Термометр ртутный стеклянный лабораторный в град. С от 0 град. С до 100 град. С.

9. Термометр технический для сушильного шкафа от 0 град. С до 200 град. С.

10. Ареометры (или денсиметры) или спиртомеры стеклянные (набор).

11. Облучатель ультрафиолетовый для обнаружения витаминов в растворе (или аналитическая кварцевая лампа).

12. Устройство для контроля стерильных растворов на отсутствие механических включений (УК-2).

13. Баня водяная лабораторная с огневым или электрическим подогревом.

14. Электроплитка лабораторная.

15. Спиртовка.

16. Шкаф сушильный электрический.

17. Часы песочные настольные на 1, 2, 3, 5 мин. или часы сигнальные.

2. Лабораторная посуда, применяемая для

аналитических работ

1. Воронка простая конусообразная с коротким стеблем № 1 с диаметром 25 мм; № 2 с диаметром  35 мм.

2. Капельницы для индикаторов и реактивов.

3. Колба коническая без шлифа вместимостью 50 мл; 100 мл.

4. Колба коническая с конусным шлифом вместимостью 50 мл; 100 мл.

5. Колба мерная с пришлифованной пробкой вместимостью 25 мл; 50 мл и 100 мл.

6. Мензурки стеклянные вместимостью 50 мл (деления 5 мл); 100 мл (деления 10 мл); 500 мл (деления 25 мл).

7. Микробюретки вместимостью 3 мл (деления 0,02 мл); 5 мл (деления 0,02 мл).

8. Палочки стеклянные, диаметром 3 мм.

9. Пипетка аптечная с отводной трубкой, вместимостью 3 мл; 6 мл.

10. Пипетка глазная.

11. Пипетка (Мора) с одной меткой, вместимостью 5 мл; 10 мл; 20 мл; 25 мл.

12. Пипетка с делениями, вместимостью 1 мл (деления 0,01 мл); 2 мл (деления 0,02 мл); 5 мл (деления 0,05 мл);  10 мл (деления 0,1 мл).

13. Пробирки химические диаметрами 14, 16 и 21 мм.

14. Пробирки центрифужные градуированные.

15. Пробирки градуированные вместимостью 5 мл, 10 мл.

16. Стаканчики высокие и низкие для взвешивания (бюксы) разных размеров.

17. Стаканы высокие и низкие из термостойкого стекла вместимостью 50 мл; 100 мл; 250 мл; 400 мл.

18. Стекла предметные.

19. Стекла предметные с углублениями (для капельного анализа).

20. Ступка и пестик № 3 диаметром 86 мм.

21. Цилиндры измерительные с носиком вместимостью 5 мл, 10 мл, 25 мл, 50 мл, 100 мл, 250 мл, 500 мл.

22. Цилиндры измерительные с пришлифованной пробкой вместимостью 10 мл, 25 мл, 50 мл, 100 мл, 250 мл.

23. Чашка выпарительная фарфоровая № 1 - 3 вместимостью 25 мл, 50 мл, 100 мл.

24. Банка (колба) с притертой пробкой вместимостью 25 мл, 50 мл, 100 мл.

25. Чашка Петри диаметром 100 мм.

3.  Вспомогательные материалы, инструменты, приспособления

1. Бумага фильтровальная.

2. Вата гигроскопическая.

3. Груша резиновая для микробюреток и пипеток.

4. Держатель для пробирок.

5. Ерши для мойки колб и пробирок.

6. Зажимы для резиновых трубок (винтовой Гофмана или пружинящий Мора).

7. Капсуляторка из пластмассы № 1 (малая), № 2 (средняя), № 3 (большая).

8. Карандаши по стеклу.

9. Ножницы.

10. Очки защитные.

11. Пинцет.

12. Пробки пустотелые.

13. Сверла для пробок (комплекты № 1 и № 2).

14. Сетки асбесто - металлические лабораторные 120 мм х 120 мм; 195 мм х 195 мм.

15. Трубки резиновые соединительные.

16. Шпатель из полимерных материалов или фарфоровый.

17. Штатив полиэтиленовый на 10 пробирок, 20 пробирок.

18. Штатив лабораторный для закрепления посуды и приборов (штатив физический с 2-3 лапками).

19. Респиратор (типа "Лепесток")

20. Перчатки резиновые.

4. Титрованные растворы <*>

1.  Аммония роданида раствор

2. Йода раствор

3. Калия бромата раствор

4. Калия перманганата раствор

5. Кислоты хлористоводородной раствор

6. Натра едкого раствор

7. Натрия нитрита раствор

8. Натрия тиосульфата раствор

9. Серебра нитрата раствор

10. Трилона Б раствор

<*> - Приготовление и срок годности титрованных растворов приведены в Государственной Фармакопее XI,  выпуск 2.

Титрованные растворы хранят при 18 - 20 град. С в плотно закрытых стеклянных бутылках (лучше с притертыми пробками), в защищенном от света месте. Растворы йода, калия бромата, калия перманганата, натрия нитрита, серебра нитрата хранятся в склянках темного стекла. Растворы натра едкого и натрия тиосульфата должны быть тщательно защищены от действия углекислоты воздуха. Титрованные растворы в концентрации 0,1 моль/л, 0,05 моль/л, раствор трилона Б следует получать в аккредитованной  лаборатории. Титрованные растворы в концентрации 0,05 – 0,001 моль/л используют свежеприготовленными.

5. Индикаторы <*>

| № п/п | Наименование индикатора | Концентрация, % |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. | Бромфенолового синего раствор Калия хромата раствор Квасцов железоаммониевых раствор Кислотный хромовый темно – синий (индикаторная смесь) Кислотный хром черный специальный (индикаторная смесь) Крахмала раствор Ксиленолового оранжевого раствор (или индикаторная смесь) Метиленового голубого (синего) раствор Метилового оранжевого раствор Мурексид (индикаторная смесь) Нейтрального красного раствор Тимолфталеина раствор Тропеолина 00 раствор Фенолового красного раствор Фенолфталеина раствор Эозин Н (эозин натрий водорастворимый) раствор | 0,1 5 30 1 0,1 0,15 0,1 0,1; 0,25; 0,5 0,1 0,1 0,04 1 0,1; 0,5 |

<*> - Приготовление, хранение и срок годности индикаторов приведены в Государственной Фармакопее XI,   выпуск 2.

6. Бумага индикаторная <*>

| № п/п | Наименование бумаги индикаторной | Интервал рH перехода окраски |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Лакмусовая красная Лакмусовая синяя РИФАН Универсальная | 8,0 5,0 1,0-11,0; 0,3-2,2; 1,8-3,6; 4,0-5,4; 5,8-7,4; 7,4-8,8; 7,8-9,0; 8,7-10,0; 10,0-11,6; 11,5-13,2; 12,4-13,6 1,0-10,0; 7,0-14,0 |

<*> - Государственная Фармакопея XI, выпуск 2.

Гарантийный срок годности индикаторной бумаги 2 года, Универсальной индикаторной бумаги - 5 лет.

7. Реактивы

| № п/п | Наименование реактива | Приготовление, концентрация, срок годности |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Аммиака раствор концентрированный <*> |  |
| 2. | Аммиака раствор <*> | 10%; 5% |
| 3. | Аммиачный буферный раствор<*> |  |
| 4. | Аммония ванадата раствор в кислоте серной концентрированной <*> | Раствор применяют через 24 часа. Срок годности - 10 суток. |
| 5. | Аммония ванадата раствор в кислоте хлористоводородной | Растворяют 0,01 г аммония ванадата в 10 мл 25% раствора кислоты хлористоводородной. Срок годности - 1 мес. |
| 6. | Аммония карбоната раствор<*> | 10% |
| 7. | Аммония (натрия) молибдата раствор в кислоте серной концентрированной (реактив Фреде) <*> | Применяют через 24 часа |
| 8. | Аммония (натрия) молибдата раствор | Растворяют 5 г аммония (натрия) молибдата в 100 мл воды и прибавляют 35 мл кислоты азотной (плотность 1,2) |
| 9. | Аммония оксалата раствор <*> | 4% |
| 10. | Аммония (калия) роданида раствор<*> | 10% |
| 11. | Аммония хлорида раствор <*> | 10% |
| 12. | Бария хлорида или бария нитрата раствор <*> | 5% |
| 13. | Бензидина раствор | 0,5% Растворяют 0,5 г бензидина основания или бензидина гидрохлорида в 10 мл кислоты уксусной ледяной и разбавляют водой до 100 мл. |
| 14. | Ванилина раствор в кислоте серной <*> | (0,2:10) |
| 15. | Гидроксиламина гидрохлорид <*> |  |
| 16. | п-Диметиламинобензальдегида раствор в 95% спирте |  |
| 17. | 2,4-Динитрофенилгидразина раствор | 0,01% Растворяют 0,01 г 2,4-динитрофенилгидразина в 16,7 мл кислоты хлористоводородной разведенной при нагревании на водяной бане. После охлаждения раствор разбавляют водой до 100 мл. Раствор сохраняют в склянке с притертой пробкой, в защищенном от света месте. Срок годности - 3 мес. |
| 18. | Дифениламина раствор <*> |  |
| 19. | Железа окисного хлорида раствор | 10%; 3% <*>; 1% |
| 20. | Кали едкого раствор | 30% |
| 21. | Кали (натра) едкого спиртовой раствор <*> | 0,5 моль/л |
| 22. | Калия бихромата раствор | 10%; 7,5%; 5% <*> |
| 23. | Калия бромида раствор | 10% |
| 24. | Калия гидрокарбонат <*> |  |
| 25. | Калия йодид <*> |  |
| 26. | Калия карбонат <*> |  |
| 27. | Калия перманганата раствор <*> | 5 % |
| 28. | Калия феррицианида раствор (красная кровяная соль) | 2%, 5% <*>, 10% |
| 29. | Калия ферроцианида раствор (желтая кровяная соль) | 1%, 5% <*> 20% |
| 30. | Кальция хлорида раствор <*> | 20% |
| 31. | Квасцы железоаммониевые <*> |  |
| 32. | Кислота азотная концентрированная <*> | Плотность 1,4 |
| 33. | Кислота азотная <*> | Плотность 1,2; 32-33% |
| 34. | Кислота азотная разведенная <*> | 16% |
| 35. | Кислоты винной раствор <*> | 20% |
| 36. | Кислоты пикриновой спиртовой раствор <**> | 1% |
| 37. | Кислота серная концентрированная <*> |  |
| 38. | Кислота серная разведенная <*> | 16% |
| 39. | Кислоты серной раствор <*> | 1 моль/л; 0,1 моль/л |
| 40. | Кислота хлористоводородная концентрированная <*> |  |
| 41. | Кислота хлористоводородная <*> | 25% |
| 42. | Кислота хлористоводородная разведенная <*> | 8% |
| 43. | Кислоты хлористоводородной раствор | 1% |
| 44. | Кислоты сульфаниловой раствор | Растворяют 0,1 г кислоты сульфаниловой в 20 мл кислоты хлористоводородной разведенной и разбавляют водой до 100 мл. |
| 45. | Кислота уксусная ледяная <*> |  |
| 46. | Кислота уксусная разведенная <*> | 30% |
| 47. | Кислоты уксусной раствор | 5% |
| 48. | Кислота фосфорномолибденовая <*> |  |
| 49. | Кислоты щавелевой раствор <*> | 5% |
| 50. | Кобальта нитрата раствор <*> | 5% |
| 51. | Кобальта нитрата спиртовой раствор | 1% Разбавляют 2 мл 5% раствора кобальта нитрата 96% спиртом до10 мл. |
| 52. | Кобальта хлорида раствор | 0,5%; 1%; 5% <*> |
| 53. | Магнезиальная смесь <*> |  |
| 54. | Магния сульфата насыщенный раствор <*> |  |
| 55. | Магния сульфата раствор | 10% |
| 56. | Магния хлорид <*> |  |
| 57. | Меди ацетата раствор <*> | 5% |
| 58. | Меди нитрата раствор <*> | 5% |
| 59. | Меди сульфата раствор <*> | 10% |
| 60. | Натра едкого раствор | 2%; 5%; 10% <*>; 2 моль/л |
| 61. | Натрия карбоната раствор | 10% <*>; 0,5% |
| 62. | Натрия карбоната безводного раствор | 1%; 5% |
| 63. | Натрия кобальтинитрита раствор <*> |  |
| 64. | Натрия кобальтинитрита раствор | Растворяют 4,5 г натрия нитрита в 4,5 мл горячей воды. После охлаждения прибавляют 1,5 г кобальта нитрата и 0,75 мл 5% раствора кислоты уксусной. Применяют через 24 часа. |
| 65. | Натрия сульфата раствор <*> | 20% |
| 66. | Натрия сульфида раствор <*> | 2% |
| 67. | Натрия тиосульфат <*> |  |
| 68. | Натрия хлорида насыщенный раствор <*> |  |
| 69. | Натрия хлорида раствор | 10% |
| 70. | бета - Нафтола щелочной раствор <*> | 2% |
| 71. | бета - Нафтола раствор, приготовленный на 10% растворе натра едкого. | 1% Применяют свежеприготовленным. |
| 72. | Нингидрина раствор | 0,25% <*>; 1% Применяют свежеприготовленным. |
| 73. | Нингидрина раствор в кислоте серной концентрированной | Растворяют 0,01 г нингидрина в10 мл кислоты серной концентрированной. Сохраняют в склянке темного стекла с притертой пробкой. Срок годности - 10 суток. |
| 74. | Пергидроль <*> |  |
| 75. | Перекиси водорода раствор <*> | 3% |
| 76. | Раствор ТРЦ (тетрародано-II-цинката) | 0,5 М. Растворяют 14,4 г цинка сульфата и 15,22 г аммония роданида в воде в мерной колбе вместимостью 100 мл, объем доводят водой до метки, перемешивают и фильтруют через ватный фильтр. Хранят при комнатной температуре. При хранении раствора возможно образование осадка. Качество раствора при этом сохраняется. |
| 77. | Реактив Люголя | Растворяют 5 г йода и 10 г калия йодида в воде и объем раствора доводят водой до 100 мл. |
| 78. | Реактив Несслера <*> |  |
| 79. | Реактив Фелинга <*> |  |
| 80. | Резорцин <*> |  |
| 81. | Свинца ацетата раствор | 10% <*>; 1% |
| 82. | Серебра нитрата раствор <*> | 2% |
| 83. | Танина раствор | 0,1%; 5% <*> |
| 84. | Тимол <*> |  |
| 85. | Уголь активированный <*> |  |
| 86. | Формальдегида раствор (формалин) <*> |  |
| 87. | Формальдегида раствор в кислоте серной концентрированной (реактив Марки) <*> |  |
| 88. | Формольная смесь | К 50 мл раствора формальдегида прибавляют 1 мл раствора фенолфталеина и 0,1 моль/л раствора натра едкого до розового окрашивания. Применяют свежеприготовленной. |
| 89. | Хлорамина раствор | 5% <*>; 10% |
| 90. | Цинковая пыль <*> |  |

Реактивы готовятся в аккредитованной лаборатории, их получение проводится по мере необходимости.

8. Растворители

1. Ацетон <*>

2. Глицерин <*>

3. Диметилформамид <*>

4. Спирт этиловый <*> 50%; 70%; 90%; 95-96%

5. Спирт изоамиловый (амиловый) <*>

6. Хлороформ <*>

8. Эфир этиловый <*>

____________________________________________________

<*> - Приготовление реактивов; хранение, срок годности реактивов и растворителей указаны в  Государственной Фармакопее, XI издания, выпуск 2.