МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБЩАЯ ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ

| - Настойки гомеопатические - матричные | ОФС Вводится взамен ОФС 42-0027-05 и ОФС 42-0008-02 |
| --- | --- |

Настоящая фармакопейная статья распространяется на настойки гомеопатические матричные, в том числе настойки матричные ферментированные и на глицерине.

Настойки гомеопатические матричные представляют собой жидкие извлечения из свежесобранного или высушенного сырья растительного  и/или животного происхождения, смеси сока растений с этанолом, используемые для производства и/или изготовления гомеопатических лекарственных средств.

- настойки гомеопатические матричные – спиртовые и водно-спиртовые настойки гомеопатические матричные;

- настойки гомеопатически матричные ферментированные;

- настойки гомеопатические матричные на глицерине.

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ

В качестве сырья для получения настоек гомеопатических матричных используют сырье растительного (свежесобранное или высушенное) или животного происхождения.

В случае если в фармакопейной статье для получения настойки гомеопатической матричной разрешено использование нескольких видов растений одного ботанического рода, используют один из видов или смесь разрешенных видов.

Размер частиц измельченного сырья растительного или животного происхождения и способ получения настойки указывают в фармакопейной статье. Если не указано иначе, свежесобранное сырье растительного происхождения измельчают до образования кашицы, а высушенное – до частиц, размер которых указан в табл. 1 (для настоек гомеопатических матричных, получаемых способами 1-4).

Таблица 1  Размер частиц высушенного сырья растительного происхождения в зависимости от его морфологической группы или содержащейся в нем группы БАВ

| Вид используемого высушенного лекарственного растительного сырья | Размер частиц, мм |
| --- | --- |
| Листья, травы, цветки | 4 |
| Коры, побеги, подземные органы (корни, корневища, клубни, клубнелуковицы, луковицы и др.) | 3 |
| Плоды и семена | 2 |
| Растительное сырье, содержащее алкалоиды | 1 |

Сырье растительного происхождения высушенное, предназначенное для получения настоек гомеопатических матричных ферментированных, если не указано иначе в фармакопейной статье, должно быть измельчено до размера частиц проходящих сквозь сито с отверстиями размером не более 0,5 мм (ОФС «Ситовой анализ»).

В качестве сырья для получения настоек гомеопатических матричных на глицерине используют животных, их части или их выделения. При этом переработка частей высших животных (теплокровных) осуществляется непосредственно после убоя, низших животных умерщвляют непосредственно перед переработкой в токе углерода диоксида.

При получении ферментированных настоек требуется соблюдение строго определенных условий: температурного режима, величины рН среды, продолжительности настаивания и режима перемешивания. Температурный режим (нагревание и охлаждение) поддерживают с помощью термостатов. Процесс экстракции интенсифицируют тщательным перемешиванием мацератов дважды в день.

Настойки гомеопатические матричные получают способами перколяции или мацерации этанолом указанной концентрации, мацерации водой очищенной свежеприготовленной в присутствии меда или смеси меда с лактозой или свежеприготовленной молочной сывороткой, мацерации глицерином в присутствии или без натрия хлорида в соответствии с приведенными ниже способами с указанием технологии получения последующих разведений (потенций).

Примечание. Молочную сыворотку готовят из свежего натурального сырого коровьего молока высшего сорта. Изготовление и методы испытания молочной сыворотки приведены в Приложении 2.

Для настаивания (мацерации) используют плотно закрывающиеся грубокерамические или стеклянные сосуды.

Определение влажности (потери в массе при высушивании) свежесобранного растительного сырья для получения настоек способом 2 и 3, проводят в соответствии с ОФС «Определение влажности лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных препаратов».

Методики определения содержания сока в свежесобранном растительном сырье приведены в Приложении 1.

Каждому методу получения настоек гомеопатических матричных соответствует способ получения разведений (потенций). Разведения (потенции) настоек гомеопатических матричных готовят по массе (м/м)1 в соотношении 1:10 (десятичная шкала) или 1:100 (сотенная шкала) при взбалтывании (потенцировании) с использованием в качестве разбавителя этанола определенной концентрации, если не указано иначе в фармакопейной статье. Разведения (потенции) десятичной и сотенной шкалы обозначаются буквами «D» и «С» соответственно, после которых указывается степень.

Примечание. Под «частями» в методах получения следует понимать массовые части.

Способы получения настоек гомеопатических матричных из свежесобранного и высушенного растительного сырья, грибов

и сырья животного происхождения

Способ 1. Предусматривает получение настойки гомеопатической матричной из свежесобранного растительного сырья, содержащего не менее 70 % сока и не содержащего эфирных масел, смол и слизи.

Настойки гомеопатические матричные, полученные способом 1, представляют собой спиртовые извлечения из сока растений, полученные с использованием спирта 86 % (м/м).

Мелко измельченное растительное сырье отжимают под прессом. Полученный сок взвешивают и немедленно смешивают с равным количеством спирта 86 % (м/м), взбалтывают и оставляют для настаивания в течение не менее 5 суток при температуре не выше 20 °С. После этого извлечение фильтруют.

В фильтрате определяют сухой остаток или проводят количественное определение основных групп биологически активных веществ.

Если содержание сухого остатка или активных компонентов превышает регламентируемую фармакопейной статьей величину, то количество спирта 43 % (м/м) в килограммах (Е1), необходимое для разбавления, вычисляют по формуле (1):

E1=m×(Bx−B0)B0	(1) ,

где	m – масса фильтрата, кг;

Вх – содержание сухого остатка или содержание активных компонентов в фильтрате, %;

В0 – содержание сухого остатка или активных компонентов, регламентируемое фармакопейной статьей, %.

Фильтрат смешивают с рассчитанным количеством спирта 43 % (м/м), отстаивают в течение не менее 5 суток при температуре не выше 20 °С и при необходимости фильтруют.

Содержание спирта в настойке гомеопатической матричной составляет около 43 % (м/м).

Первое десятичное разведение (D1) готовят из 2 частей настойки гомеопатической матричной и 8 частей спирта 43 % (м/м).

Второе десятичное разведение (D2) готовят из 1 части первого десятичного разведения (D1) и 9 частей спирта 43 % (м/м).

Последующие разведения готовят аналогично.

Первое сотенное разведение (С1) готовят из 2 частей настойки гомеопатической матричной и 98 частей спирта 43 % (м/м).

Второе сотенное разведение (С2) готовят из 1 части первого сотенного разведения (С1) и 99 частей спирта 43 % (м/м).

Последующие разведения готовят аналогично.

Способ 2. Предусматривает получение настойки гомеопатической матричной из свежесобранного растительного сырья, содержащего менее 70 % сока, с влажностью более 60 %, не содержащего эфирных масел, смол и слизи.

Настойки гомеопатические матричные получают методом мацерации. Растительное сырье взвешивают, определяют влажность, затем сырье тщательно измельчают. Полученную измельченную массу взвешивают и немедленно заливают не менее, чем половинным от массы взятого растительного сырья количеством спирта 86 % (м/м), перемешивают и оставляют в плотно закрытом сосуде при температуре не выше 20 °С.

Необходимое количество спирта 86 % (м/м) в килограммах (Е2), рассчитывают по формуле (2):

E2=m×W100 (2),

где 	т – масса лекарственного растительного сырья, кг;

W – влажность сырья, %.

От рассчитанного количества спирта 86 % (Е2) вычитают количество ранее прибавленного спирта, и остаток спирта смешивают с полученной массой. Массу оставляют не менее, чем на 10 суток при температуре не выше 
20 °С при периодическом встряхивании. Затем массу отжимают и фильтруют.

Если содержание сухого остатка или активных компонентов превышает нормируемую фармакопейной статьей величину, проводят разбавление настойки способом, указанным в способе 1.

Содержание спирта в настойке составляет около 43 % (м/м).

Жидкие разведения готовят, как описано в способе 1.

Способ 2а. Предусматривает получение настойки гомеопатической матричной по методу 2 с использованием в качестве экстрагента спирта 62 % (м/м).

Если содержание сухого остатка или активных компонентов превышает регламентируемую фармакопейной статьей величину, проводят разбавление настойки способом, указанным в способе 1, используя спирт 30 % (м/м).

Содержание спирта в настойке составляет около 30 % (м/м).

Первое десятичное разведение (D1) готовят из 2 частей настойки гомеопатической матричной и 8 частей спирта этилового 30 % (м/м).

Второе десятичное разведение (D2) готовят из 1 части первого десятичного разведения (D1) и 9 частей спирта 15 % (м/м).

Последующие разведения готовят аналогично.

Первое сотенное разведение (С1) готовят из 2 частей настойки гомеопатической матричной и 98 частей спирта 30 % (м/м).

Второе сотенное разведение (С2) готовят из 1 части первого сотенного разведения (С 1) и 99 частей спирта 15 % (м/м).

Последующие разведения готовят аналогично.

Способ 3. Предусматривает получение настойки гомеопатической матричной из свежего растительного сырья с влажностью менее 60 % или содержащего эфирные масла, смолы и слизи, а также из свежих грибов.

Настойки гомеопатические матричные получают методом мацерации. Растительное сырье взвешивают, определяют влажность, затем тщательно измельчают и полученную массу немедленно заливают не менее, чем половинным от массы растительного сырья количеством спирта 86 % (м/м), перемешивают и оставляют в плотно закрытом сосуде при температуре не выше 20 °С.

Необходимое количество спирта 86 % в килограммах (Е3), рассчитывают по формуле (3):

E=2×m×W100 (3) ,

где	 т – масса лекарственного растительного сырья, кг;

W – влажность сырья, %.

От рассчитанного количества спирта 86 % (Е3) вычитают количество ранее прибавленного спирта, и остаток спирта смешивают с полученной массой. Массу оставляют не менее чем на 10 суток при температуре не выше 20 °С при периодическом встряхивании, затем отжимают и процеживают.

Если содержание сухого остатка или активных компонентов превышает регламентируемую фармакопейной статьей величину, проводят разбавление настойки способом, указанным в способе 1, используя спирт 62 % (м/м).

Содержание спирта в настойке составляет около 60 % (м/м).

Первое десятичное разведение (D1) готовят из 3 частей настойки гомеопатической матричной и 7 частей спирта 62 % (м/м).

Второе десятичное разведение (D2) готовят из 1 части первого десятичного разведения (D1) и 9 частей спирта 62 % (м/м).

Последующие разведения готовят аналогично, используя для получения третьего десятичного разведения спирт 62 % (м/м), а с четвертого десятичного разведения – спирт 43 % (м/м).

Первое сотенное разведение (С1) готовят из 3 частей настойки гомеопатической матричной и 97 частей спирта 62 % (м/м).

Второе сотенное разведение (С2) готовят из 1 части первого сотенного разведения (С1) и 99 частей спирта 43% (м/м).

Последующие разведения готовят аналогично.

Способ За. Настойки гомеопатические матричные получают по способу 3, используя в качестве экстрагента спирт 73 % (м/м).

Если содержание сухого остатка или активных компонентов превышает регламентируемую фармакопейной статьей величину, проводят разбавление настойки способом, указанным в способе 1, используя спирт 43 % (м/м).

Содержание спирта в настойке составляет около 43 % (м/м).

Первое десятичное разведение (D1) готовят из 3 частей настойки гомеопатической матричной и 7 частей спирта 43 % (м/м).

Второе десятичное разведение (D2) готовят из 1 части первого десятичного разведения (D1) и 9 частей спирта 30 % (м/м).

Третье десятичное разведение (D3) готовят из 1 части второго десятичного разведения (D2) и 9 частей спирта 15 % (м/м).

Последующие разведения готовят аналогично.

Первое сотенное разведение (С1) готовят из 3 частей настойки гомеопатической матричной и 97 частей спирта 43 % (м/м).

Второе сотенное разведение (С2) готовят из 1 части первого сотенного разведения (С1) и 99 частей спирта 30 % (м/м). Третье сотенное разведение (С3) готовят из 1 части второго сотенного разведения (С2) и 99 частей спирта 15 % (м/м).

Последующие разведения готовят аналогично.

Способ 3б. Настойки гомеопатические матричные получают по способу 3, используя в качестве экстрагента спирт 43 % (м/м).

Если содержание сухого остатка или активных компонентов веществ превышает регламентируемую фармакопейной статьей величину, проводят разбавление настойки способом, указанным в способе 1, используя спирт 30 % (м/м).

Содержание спирта в настойке составляет около 30 % (м/м).

Первое десятичное разведение (D1) готовят из 3 частей настойки гомеопатической матричной и 7 частей спирта 30 % (м/м).

Второе десятичное разведение (D2) готовят из 1 части первого десятичного разведения (D1) и 9 частей спирта 15 % (м/м).

Последующие разведения готовят аналогично.

Первое сотенное разведение (С1) готовят из 3 частей настойки гомеопатической матричной и 97 частей спирта 30 % (м/м).

Второе сотенное разведение (С2) готовят из 1 части первого сотенного разведения (С1) и 99 частей спирта 15 % (м/м).

Последующие разведения готовят аналогично.

Способ 4. Настойки гомеопатические матричные получают из высушенного сырья растительного происхождения и грибов, свежесобранного сырья животного происхождения.

Настойки гомеопатические матричные получают методом мацерации из 1 части сырья растительного или животного происхождения и 10 частей этанола в концентрации, указанной в фармакопейной статье.

Количество спирта, израсходованное на предварительную обработку свежесобранного сырья животного происхождения (умерщвление насекомых, измельчение и т.д.) вычитают из общего количества спирта, необходимого для получения настойки.

Сырье, измельченное до необходимой величины, смешивают с этанолом и оставляют в закрытом сосуде при ежедневном взбалтывании при температуре не выше 20 °С в течение не менее 8 суток, если не указано иначе в фармакопейной статье. После этого извлечение сливают, сырье отжимают (сырье растительного происхождения и грибы  под прессом), отжатую жидкость объединяют с извлечением и фильтруют.

Если содержание сухого остатка или активных компонентов превышает регламентируемую фармакопейной статьей величину, проводят разбавление настойки способом, указанным в методе 1, используя этанол в предписанной концентрации или используемой для получения настойки.

Настойка гомеопатическая матричная соответствует первому десятичному разведению D1.

Второе десятичное разведение (D2) готовят из 1 части настойки матричной гомеопатической (D1) и 9 частей этанола в концентрации, используемой для получения настойки.

Третье десятичное разведение (D3) готовят из 1 части второго десятичного разведения (D2) и 9 частей этанола в концентрации, используемой для получения настойки.

Начиная с четвертого десятичного разведения (D4) используют спирт 43 % (м/м), если не указано иначе в фармакопейной статье, и готовят аналогично предыдущим десятичным разведениям.

Первое сотенное разведение (С1) готовят из 10 частей настойки матричной гомеопатической (D1) и 90 частей этанола в концентрации, используемой для получения настойки.

Второе сотенное разведение (С2) готовят из 1 части первого сотенного разведения (С1) и 99 частей спирта 43 % (м/м), если не указано иначе в фармакопейной статье.

Последующие разведения готовят аналогично.

Способ 4а. Настойки гомеопатические матричные получают из высушенного сырья растительного или животного происхождения методом перколяции.

Одну часть высушенного измельченного сырья растительного или животного происхождения заливают 5 частями спирта в концентрации, указанной в фармакопейной статье, и настаивают в течение 2 суток при частом взбалтывании. Подготовленное сырье достаточно плотно укладывают в перколятор. Затем, при открытом спускном кране, добавляют такое количество спирта той же концентрации, чтобы слой его над поверхностью сырья составлял 1-3 см (вытекающую из крана жидкость наливают обратно в перколятор). После этого перколят с определенной скоростью выпускают из крана, непрерывно доливая в перколятор такое количество спирта, чтобы на 1 часть сырья приходилось 10 частей спирта, и над сырьем был его постоянный слой. Процесс перколяции продолжают до получения 10 частей извлечения, которое отстаивают в течение 8 суток, фильтруют, взвешивают фильтрат и определяют в нем содержание сухого остатка или активных компонентов.

Примечание. Следует соблюдать следующую скорость вытекания извлечения из перколятора при загрузке сырья:

- до 1 кг: 10-15 капель/мин;                                      - до 3 кг: 30-35 капель/мин;

- до 2 кг: 20-25 капель/мин;                                      - до 10 кг: 40-70 капель/мин.

Если содержание сухого остатка или активных компонентов превышает регламентируемую фармакопейной статьей величину, проводят разбавление настойки способом, указанным в способе 1, используя этанол в предписанной концентрации или используемой для получения настойки.

Настойка гомеопатическая матричная соответствует первому десятичному разведению D1.

Жидкие разведения готовят, как описано в способе 4.

Способы получения

настоек гомеопатических матричных ферментированных

Способы 5.1-5.5. Настойки гомеопатические матричные ферментированные получают из свежесобранного сырья растительного происхождения.

Смешивают 100 г измельченного свежесобранного растительного сырья с определенными количествами воды, меда и лактозы. Количества (в граммах) меда, лактозы и воды, необходимые для получения настоек гомеопатических матричных ферментированных способами 5.1-5.5, приведены в таблице 1.

Таблица 1  Соотношение основных компонентов, используемых для получения настойки гомеопатической матричной ферментированной в зависимости от используемого способа.

| № способа | Мед | Лактоза | Вода |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 0,75 | 0,75 | 50 |
| 5.2 | 0,75 | 0,75 | 75 |
| 5.3 | 0,75 | 0,75 | 125 |
| 5.4 | 0,75 | 0,75 | 200 |
| 5.5 | 0,75 | 0,75 | 275 |

Измеряют величину рН смеси и оставляют для настаивания при температуре (37  0,5) С в течение 3,5 суток. Ежедневно утром и вечером определяют величину рН мацерата и охлаждают его в смеси воды со льдом  (температура не выше 4 С), каждый раз в течение 2 ч. Непосредственно до и после охлаждения мацерат перемешивают. Все остальное время его выдерживают в плотно закрытых сосудах при температуре (37  0,5) С.  Если величина рН начинает снижаться, то мацерат оставляют при комнатной температуре, продолжая ежедневно, утром и вечером по 2 ч охлаждать его в смеси воды со льдом, определять величину рН, тщательно перемешивать до и после охлаждения. По истечении 3,5 суток, во время очередного охлаждения, растительное сырье отжимают, используя стерильную ткань (суровое полотно и др.). Отжатое растительное сырье высушивают на воздухе. Далее его тщательно перемешивают, 3-5 г помещают в фарфоровый тигель и сжигают при температуре темно-красного каления (около 700 С) до получения золы. В течение последующих 3,5 суток жидкое извлечение выдерживают при комнатной температуре, продолжая ежедневно утром и вечером определять величину рН, по 2 ч охлаждать в смеси воды со льдом, тщательно перемешивать до и после охлаждения. По истечении 3,5 суток извлечение фильтруют через стерильную ткань, определяют рН и объем фильтрата (фильтрат, как правило, мутный). Затем полученный фильтрат смешивают с золой (из расчета 0,05 г золы на 100 мл), смесь помещают в прохладное защищенное от света место и настаивают не менее 6 месяцев; образующийся при настаивании осадок не используют.

Способы 6.1-6.2. Настойки гомеопатические матричные ферментированные получают из свежесобранного или высушенного лекарственного растительного сырья. Делят 100 г измельченного свежесобранного (способ 6.1) или высушенного (способ 6.2) лекарственного растительного сырья на 7 частей. Первую часть растительного сырья смешивают с 500 г воды и 0,75 г меда, определяют рН смеси и помещают ее для настаивания при температуре (37 ± 0,5) °С. Через 12 ч измеряют величину рН мацерата, охлаждают его в смеси воды со льдом в течение 2 ч при тщательном перемешивании до и после охлаждения. После этого мацерат вновь помещают для настаивания при температуре (37 ± 0,5) °С. Через 24 ч (утром) первую часть сырья отделяют, отжимают, используя стерильную ткань, определяют рН полученного извлечения, смешивают его со второй частью растительного сырья и настаивают при температуре (37 ± 0,5) °С. Вечером мацерат охлаждают в смеси воды со льдом в течение 2 ч при перемешивании непосредственно до и после охлаждения, измеряют значение рН. Если величина рН не изменяется, то остальное время мацерат выдерживают при температуре (37 ± 0,5) °С, а в случае снижения рН мацерат оставляют при комнатной температуре. Через 24 ч (утром) растительное сырье отжимают, используя стерильную ткань, определяют рН жидкого извлечения и далее аналогичным образом обрабатывают оставшиеся 5 частей растительного сырья в течение последующих 5 сут.

Извлечение, полученное после обработки седьмой части растительного сырья, оставляют для отстаивания (не менее 2-3 ч), после чего фильтруют через стерильную ткань, определяют величину рН и объем полученного фильтрата (фильтрат, как правило, мутный). Отжатое растительное сырье высушивают на воздухе. Далее его тщательно перемешивают, 3-5 г помещают в фарфоровый тигель и сжигают при температуре темно-красного каления до получения золы. Затем полученный фильтрат смешивают с золой (из расчета 0,05 г золы на 100 мл), смесь помещают в прохладное, защищенное от света место и настаивают не менее 6 месяцев; образующийся при настаивании осадок не используют.

Способы 7.1-7.5. Настойки гомеопатические матричные ферментированные получают из свежесобранного растительного сырья.

Смешивают 100 г измельченного свежесобранного растительного сырья с определенными количествами воды и молочной сыворотки. Необходимые для получения настойки гомеопатической матричной ферментированной количества молочной сыворотки и воды указаны в таблице 2. Измеряют величину рН смеси и далее поступают, как указано в способах 5.1-5.5.

#### Таблица 2  Количества (в граммах) молочной сыворотки и воды, необходимые для получения настоек гомеопатических матричных ферментированных способами 7.1-7.5

| № метода | Молочная сыворотка | Вода |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | 50 | Не прибавляют |
| 7.2 | 50 | 25 |
| 7.3 | 50 | 75 |
| 7.4 | 15 | 110 |
| 7.5 | 50 | 225 |

Способ 8. Настойки гомеопатические матричные ферментированные получают из высушенного растительного сырья.

Делят 100 г измельченного высушенного растительного сырья на 7 частей. Первую часть сырья смешивают с 300 г воды и 200 г молочной сыворотки, измеряют рН смеси и оставляют для настаивания при температуре (37 ± 0,5) °С. Через 12 ч определяют величину рН мацерата, охлаждают его в смеси воды со льдом в течение 2 ч, и далее поступают, как указано в способах 6.1-6.2.

Разведения (потенции) из настоек матричных ферментированных готовят по массе на воде очищенной свежеприготовленной при встряхивании (потенцировании).

Первое десятичное (D1) или первое сотенное разведение (C1) готовят из 1 части ферментированной настойки и 9 или 99 частей воды.

Второе десятичное (D2) или второе сотенное (C2) разведение готовят из 1 части первого десятичного (D1) или первого сотенного (C1) разведения и 9 или 99 частей воды.

Последующие разведения готовят из 1 части предыдущего десятичного или сотенного разведения и 9 или 99 частей воды.

Способы получения настоек гомеопатических матричных

на глицерине

Способ 9a. Настойки гомеопатические матричные на глицерине получают из убитых животных или свежезабитых теплокровных животных или их частей и глицерина.

Для получения первого десятичного (D1) разведения или первого сотенного (С1) разведения 1 часть мелко измельченного исходного сырья смешивают с 9 частями (для D1) или 99 частями (для С1, соответствующему D2) глицерина 85 % и встряхивают. Перед измельчением допускается в обоснованных случаях прибавление 1 части глицерина 85 % к 1 части исходного сырья. В случае необходимости осадок отфильтровывают.

Настойка гомеопатическая матричная на глицерине соответствует первому десятичному разведению (D1).

Второе десятичное разведение (D2) готовят из 1 части матричной настойки и 9 частей глицерина 85 % или спирта этилового 15 % (по массе).

Третье десятичное разведение (D3) готовят из 1 части второго десятичного или первого сотенного разведения (С1, соответствует D2) и 9 частей спирта этилового 15 % (по массе).

Последующие разведения готовят аналогично.

Второе сотенное (С2) разведение готовят из 1 части первого сотенного разведения (С1, соответствует D2) и 99 частей спирта этилового 15 % (по массе). Последующие разведения готовят аналогично.

Если второе десятичное разведение (D2) готовят со спиртом этиловым 15 % (по массе), это должно быть указано в маркировке.

Способ 9б. Настойки гомеопатические матричные на глицерине получают из убитых животных или свежезабитых теплокровных животных или их частей и глицерина.

Для получения матричной настойки 1 часть мелко измельченного исходного сырья смешивают с 2,1 частями глицерина 85 % и встряхивают. В случае необходимости смесь фильтруют.

Первое десятичное разведение (D1) готовят из 3 частей матричной настойки и 7 частей воды очищенной.

Второе десятичное разведение (D2) готовят из 1 части первого десятичного разведения и 9 частей воды очищенной.

Последующие разведения готовят аналогично.

В случае приготовления инъекционных растворов используют воду для инъекций вместо воды очищенной.

Водные разведения, приготовленные по способу 9б, должны иметь в маркировке указание «водное».

Настойки гомеопатические матричные глицериновые, полученные по способу 9б используют для приготовления: жидких разведений для инъекций, капель глазных, смесей гомеопатических.

Метод 10а. Настойки гомеопатические матричные на глицерине получают из животных, частей животных или их выделений и глицерина, содержащего натрия хлорид.

1 часть мелко измельченного сырья животного происхождения смешивают с 5 частями 1,5 % раствора натрия хлорида в воде очищенной, затем прибавляют 95 частей глицерина. Смесь перемешивают и оставляют для настаивания в защищенном от света месте при температуре не выше 20 °С в течение не менее 7 и не более 21 суток при периодическом перемешивании. Затем жидкость декантируют и при необходимости фильтруют через марлю. Фильтрат является настойкой гомеопатической матричной. Настойка гомеопатическая матричная соответствует второму десятичному разведению (D2) или первому сотенному разведению (С1).

При стоянии возможно образование осадка, который перед дальнейшей переработкой необходимо суспендировать.

В качестве растворителя для приготовления разведений используют раствор 0,2 части натрия гидрокарбоната и 8,8 частей натрия хлорида в 991 части воды очищенной. В случае приготовлении инъекционных растворов используют воду для инъекций вместо воды очищенной.

Третье десятичное разведение (D3) готовят из 1 части настойки матричной (D 2) и 9 частей растворителя. Последующие разведения готовят аналогично.

Разведения, используемые для получения инъекционных растворов, готовят следующим образом: четвертое десятичное разведение (D4) готовят из 1 части третьего десятичного (D3) разведения, 5,6 частей растворителя и 3,4 воды для инъекций.

Последующие разведения готовят, используя вышеуказанный растворитель.

Второе сотенное разведение (С2) готовят из 1 части настойки матричной (С1) и 99 частей растворителя.

Последующие десятичные и сотенные разведения готовят аналогично, используя тот же растворитель.

Способ 10б. Настойки гомеопатические матричные на глицерине получают из животных, частей животных или их выделений и глицерина, содержащего натрия хлорид.

1 часть мелко измельченного сырья животного происхождения смешивают с 5 частями 4 % раствора натрия хлорида в воде очищенной, затем прибавляют 95 частей глицерина. Далее поступают, как указано в способе 10а.

Настойка гомеопатическая матричная соответствует второму десятичному разведению (D2) или первому сотенному разведению (С1).

В качестве растворителя для приготовления разведений используют раствор 0,2 части натрия гидрокарбоната и 8,8 частей натрия хлорида в 991 части воды очищенной. В случае приготовлении инъекционных растворов используют раствор аналогичного состава, приготовленный на воде для инъекций.

Разведения готовят, как указано в способе 10а, используя вышеуказанный растворитель.

Способ 10в. Настойки гомеопатические матричные на глицерине получают из животных, частей животных или их выделений и глицерина, содержащего натрия хлорид.

1 часть мелко измельченного сырья животного происхождения смешивают с 5 частями 8 % раствора натрия хлорида в воде очищенной, затем прибавляют 95 частей глицерина. Далее поступают, как указано в способе 2а.

Настойка гомеопатическая матричная соответствует второму десятичному разведению (D2) или первому сотенному разведению (С1).

В качестве растворителя для приготовления разведений используют раствор 0,2 части натрия гидрокарбоната и 8,8 частей натрия хлорида в 991 части воды очищенной. В случае приготовлении инъекционных растворов используют воду для инъекций вместо воды очищенной.

Разведения готовят, как указано в способе 2а, используя вышеприведенный растворитель.

Способ 10г. Настойки гомеопатические матричные на глицерине получают из составных частей крови лошади.

Отбор крови для получения составных частей производится ветеринарным врачом от живых лошадей. Кровь животного, полученная при убое скота, не должна использоваться. У животного отбирают 200 мл крови и каждый мл крови смешивают с 15 ME гепарина натрия и 0,625 мл 0,9 % раствора натрия хлорида. После отделения соответствующих составных частей крови с помощью центрифуги для фракционирования к полученному клеточному осадку прибавляют каждый раз 1,1 мл 0,9 % раствора натрия хлорида и ресуспендируют.

Затем 1 часть клеточного осадка смешивают с 5 частями 1,5 % раствора натрия хлорида в воде очищенной, затем прибавляют 95 частей глицерина. Смесь оставляют в защищенном от света месте при температуре не выше 20 °С в течение не менее 7 и не более 21 суток. Затем жидкость декантируют и при необходимости фильтруют через марлю. Фильтрат является матричной настойкой.

Настойка гомеопатическая матричная на глицерине соответствует второму десятичному разведению (D2) или первому сотенному разведению (С1).

При стоянии возможно образование осадка, который перед дальнейшей переработкой необходимо суспендировать.

В качестве растворителя для приготовления разведений используют раствор 0,2 части натрия гидрокарбоната и 8,8 частей натрия хлорида в 991 части воды очищенной. В случае приготовлении инъекционных растворов используют воду для инъекций вместо воды очищенной.

Третье десятичное разведение (D3) готовят из 1 части настойки матричной (D2) и 9 частей растворителя. Последующие разведения готовят аналогично.

Второе сотенное (С2) разведение готовят из 1 части настойки матричной (С1) и 99 частей растворителя. Последующие разведения готовят аналогично.

Настойки гомеопатические матричные и их разведения, полученные по способам 9а, 10а, 10б, 10в, 10г используют для приготовления: тритураций, жидких разведений для инъекций, мазей, суппозиториев, глазных капель, гранул, а также смесей гомеопатических.

ИСПЫТАНИЯ

Требования, предъявляемые к качеству настоек гомеопатических матричных, приведены в ОФС «Настойки».

Для настоек матричных ферментированных проводят определение рН в соответствии с ОФС «Ионометрия».

Количественное определение биологически активных веществ проводят в соответствии с требованиями фармакопейных статей.

Настойки гомеопатические матричные, полученные из лекарственного растительного сырья, содержащего ядовитые и сильнодействующие компоненты, должны быть подвергнуты испытанию четвертого десятичного разведения («Испытание четвертого десятичного разведения») в соответствии с требованиями фармакопейных статей.

В случае, если жидкие разведения настоек гомеопатических матричных на глицерине предназначены для производства стерильных лекарственных форм, они должны выдерживать испытание на стерильность в соответствии с требованиями ОФС «Стерильность».

В случае если степень потенцирования активного компонента/активных компонентов не позволяет установить их подлинность или определить содержание, качество препарата оценивают по вспомогательным веществам.

УПАКОВКА

Упаковка должна обеспечивать стабильность лекарственного препарата в течение установленного срока годности.

МАРКИРОВКА

На этикетке указывают наименование субстанции на латинском и русском языке, надпись «настойка гомеопатическая матричная», количество настойки в миллилитрах, номер серии, условия хранения. Если настойка из высушенного сырья, в наименовании следует указывать способ получения.

Для настоек гомеопатических матричных ферментированных и их разведений (потенций) дополнительно указывают «ферментированные», используя аббревиатуру «ferm», и номер способа получения; для настоек гомеопатических матричных, полученных по способам 4а, 9а, 10б, 10в, 10г дополнительно указывают шкалу и степень разведения; для настоек гомеопатических матричных, полученных способом мацерации глицерином и их разведений (потенций), дополнительно указывают аббревиатуру «Gl» и номер способа получения.

ХРАНЕНИЕ

В защищенном от света месте, при температуре от 15 до 25 °С. Настойки гомеопатические матричные ферментированные хранят, не отделяя от осадка, в течение не менее 6 месяцев; осадок не используют.

Приложение 1

### Молочная сыворотка

### Изготовление. Для изготовления молочной сыворотки используют свежее натуральное сырое коровье молоко высшего сорта (плотность не менее 1027 кг/м3), полученное от здоровых животных в хозяйствах, благополучных по инфекционным болезням согласно правилам ветеринарного законодательства, и по качеству удовлетворяющее требованиям действующей нормативной документации.

### Молоко указанного качества нагревают до кипения и кипятят в течение 5 мин. После охлаждения молоко заквашивают микроорганизмом Lactobacillus plantarum и выдерживают в защищенном от света месте при температуре около 25 °С в течение 3 сут. Сыворотку отделяют фильтрованием через стерильную ткань (два слоя марли и др.) (закваска).

В грубокерамический сосуд помещают 1 л свежего натурального сырого коровьего молока высшего сорта, прибавляют 10 мл полученной закваски и оставляют для сквашивания в защищенном от света месте при температуре около 25 °С в течение 3 сут. Образовавшийся самопрессованный прочный сгусток (не должен содержать пузырьков газа) отделяют, сыворотку фильтруют через стерильную ткань (два слоя марли и др.). Первые 100 мл фильтрата отбрасывают.

ИСПЫТАНИЯ

Описание. Свежеприготовленная молочная сыворотка не должна иметь запаха дрожжей или кислоты масляной.

рН. От 4,0 до 4,5 (ОФС «Ионометрия»).

Определение степени окраски. Окраска свежеприготовленной молочной сыворотки должна находиться в пределах окраски эталонов от GY2 до GY5 (ОФС «Степень окраски жидкостей», метод 1).

Определение степени мутности. Опалесценция 10,0 мл свежеприготовленной сыворотки не должна быть интенсивнее, чем раствор сравнения из 1,5 мл раствора натрия хлорида (0,117 г/л), 5,0 мл азотной кислоты концентрированной, 2,5 мл воды и 1,0 мл 1,7 % раствора серебра нитрата.

Испытание проводят в пробирках с притертой пробкой из прозрачного бесцветного стекла с внутренним диаметром от 15 до 25 мм с плоским дном, через 5 мин после приготовления раствора сравнения, просматривая растворы перпендикулярно вертикальной оси пробирок на черном фоне при рассеянном дневном свете.

Хранение и срок годности. Молочную сыворотку применяют свежеприготовленной. При необходимости использования сыворотки для изготовления нескольких последующих серий ферментированных настоек, ее хранят в защищенном от света месте, при температуре не выше 4 °С, в течение не более 48 ч.