МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБЩАЯ ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ

# Сиропы гомеопатические	ОФС

Взамен ОФС 42-0019-04

Сироп гомеопатический – сироп, содержащий один или несколько активных компонентов в соответствующих гомеопатических разведениях.

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ

Сиропы гомеопатические готовят путём растворения сиропообразующего компонента в кипящей воде очищенной. Полученный сироп фильтруют в горячем виде в стерильную емкость. Концентрация сахара в сиропе должна быть не более 72 %.

В остывший сироп (при температуре согласно технологическому регламенту) вводят настойки гомеопатические матричные или их разведения гомеопатические, растворы и жидкие разведения гомеопатические, тритурации и (или) их разведения гомеопатические.

В качестве консерванта для производства/изготовления сиропа гомеопатического может быть использован спирт, применение других консервантов не допустимо.

Полученный сироп гомеопатический процеживают через плотную ткань или другой подходящий материал.

Концентрация сахара в лекарственном препарате должна быть не менее 64 %.

ИСПЫТАНИЯ

Сиропы гомеопатические должны соответствовать требованиям ОФС «Сиропы».

В случае, если степень потенцирования активного компонента/активных компонентов не позволяет установить их подлинность или определить содержание, качество препарата оценивают по вспомогательным веществам.

УПАКОВКА

Упаковка должна обеспечивать стабильность лекарственного препарата в течение установленного срока годности.

МАРКИРОВКА

Требования, предъявляемые к маркировке, изложены в ОФС «Лекарственные формы». Помимо общих требований, предусмотренных ОФС «Лекарственные формы», дополнительно указывают: наименование активного компонента/активных компонентов на латинском языке с указанием шкалы и степени разведения, наименование вспомогательного вещества/вспомогательных веществ на русском языке.

ХРАНЕНИЕ

В защищенном от света месте, при температуре от 8 до 15 °С, если не указано иначе в фармакопейной статье или нормативной документации.